UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                  GB/T 5XXXX – 20XX

历史文化名城保护规划规范

Code of Conservation Planning for Historic Cities

（征求意见稿）

20XX– XX –XX 发布                       20XX – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

历史文化名城保护规划规范

Code of Conservation Planning for Historic Cities

GB/T 5XXXX -20XX

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月1日

中国建筑工业出版社

20XX  北 京

前　 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2009]88号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语；3历史文化名城；4历史文化街区；5文物保护单位。

本规范修订的主要技术内容是：1 细化了历史文化名城与历史文化街区的相关保护内容；2 更新和规范了相关表述；3 细化了历史文化名城与历史文化街区的保护界线划定；4 将原规范“3.3建筑高度控制”调整为“格局与风貌”；5 与其他相关标准协调对相关条文进行了补充修改；6 结合保护实践经验，优化了道路交通、市政工程、防灾和环境保护的相关内容。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国城市规划设计研究院（地址：北京市海淀区车公庄西路5号中国城市规划设计研究院，邮政编码：100044）。

本规范主编单位：中国城市规划设计研究院

本标规范参编单位：

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目  次

1　总则	1

2　术语	2

3　历史文化名城	4

3.1　一般规定	4

3.2　保护界线划定	5

3.3　格局与风貌	5

3.4　道路交通	6

3.5　市政工程	6

3.6　防灾和环境保护	7

4　历史文化街区	9

4.1　一般规定	9

4.2　保护界线划定	9

4.3　保护与整治	10

4.4　道路交通	11

4.5　市政工程	11

4.6　防灾和环境保护	12

5　文物保护单位	14

本规范用词说明	15

条文说明	16

Contents

1  General Provisions ·········································································  1

2  Terminologies ·····································································  2

3  Historic City ··················································································  4

3.1 General Requirements ··································································  4

3.2 Scope of Protection ·························································  5

3.3 Pattern and townscape ···························································  5

3.4 Road Traffic ·······························································  6

3.5 Municipal Engineering ·························································  6

3.5 Disaster Prevention and Environmental Protection······························  7

4  Historic Conservation Area························································  9

4.1 General Requirements ··································································  9

4.2 Scope of Protection ·························································  9

4.3 Conservation and Rehabilitation ·················································  10

4.4 Road Traffic ·······························································  11

4.5 Municipal Engineering ·························································  11

4.5 Disaster Prevention and Environmental Protection······························  12

5  Officially Protected Monuments and Sites···········································  14

Explanation of Wording in This Code ····················································  15

Explanation of Provisions···························································   16

# 1　总则

1.0.1　为确保我国历史文化遗产得到切实的保护，使历史文化名城的保护规划及其实施管理工作科学、合理、有效进行，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于历史文化名城、历史文化街区和文物保护单位的保护规划。

1.0.3　保护规划必须遵循下列原则：

1　保护历史真实载体的原则；

2　保护历史环境的原则；

3　合理利用、永续利用的原则。

1.0.4　保护规划应全面和深入调查历史文化名城的历史及现状、分析研究文化内涵、价值和特色，确定保护的总体目标和原则。

1.0.5　保护规划应在有效保护历史文化遗产的基础上，改善城市环境，适应现代社会的物质和精神需求，促进城市经济、社会协调和可持续发展。

1.0.6　保护规划应研究确定历史文化遗产的保护措施与利用途径，充分体现历史文化遗产的历史、科学和艺术价值，并应对历史文化遗产利用的方式和强度提出要求。

1.0.7　历史文化名城保护规划应纳入城市总体规划，历史文化名城保护规划的规划范围与城市（县城）总体规划的范围一致。历史文化名城的保护应成为城市经济与社会发展政策的组成部分。城市用地布局的调整、发展用地的选择、道路与工程管网的选线以及其他大型工程设施的选址应有利于历史文化名城的保护。

1.0.8　保护规划应对具有一定历史、科学和艺术价值，但未纳入法定保护体系的历史文化遗存进行梳理和评估，根据实际情况，提出历史建筑、文物保护单位、历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村、传统村落的建议申报和补充名录。

1.0.9　非历史文化名城的历史城区、历史地段、文物古迹的保护规划参照本规范执行。

1.0.10　编制保护规划，应当进行科学论证，开展公众参与，广泛征求有关部门、专家和利益相关者的意见。

1.0.11　保护规划除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2　术语

2.0.1　历史文化名城historic city

经国务院、省级人民政府批准公布的保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市。

2.0.2　历史城区historic urban area

城镇中能体现其历史发展过程或某一发展时期风貌的地区，涵盖一般通称的古城区和旧城区。本规范特指历史范围清楚、格局和风貌保存较为完整、需要保护的地区。

2.0.3　历史地段historic area

保留历史遗存较为丰富，能够比较完整、真实地反映一定历史时期传统风貌和民族、地方特色，存有较多文物古迹、近现代史迹和历史建筑，并具有一定规模的地区。

- 2.0.4　历史文化街区historic conservation area

经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌，并具有一定规模的区域。

2.0.5　文物古迹historic monuments and sites

人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面、地下与水下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、石刻、近现代史迹及纪念建筑等。

2.0.6　文物保护单位officially protected monuments and sites

经县级及以上人民政府核定公布应予重点保护的文物古迹。

2.0.7　地下文物埋藏区underground archaeological remains

地下文物集中分布的地区，由城市人民政府或行政主管部门公布为地下文物埋藏区。地下文物包括埋藏在城市地面之下的古文化遗址、古墓葬、古建筑等。

2.0.8　历史文化名城保护规划conservation plan of historic city

以保护历史文化名城、协调保护与建设发展为目的，以确定保护的原则、内容和重点，划定保护范围，提出保护措施为主要内容的规划，是城市总体规划中的专项规划。

2.0.9　风貌townscape

指反映城镇历史文化特征的自然环境与人工环境的整体面貌和景观。

2.0.10　历史建筑historic building

经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物。

2.0.11　传统风貌建筑traditional style building

在历史地段内，除文物保护单位、历史建筑、登记不可移动文物外，具有一定建成历史，对历史地段整体风貌特征形成具有价值和意义的建筑物。

2.0.12　历史环境要素historic environment element

反映历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等。

2.0.13　保护conservation

对保护项目及其环境所进行的科学的调查、勘测、评估、登录、修缮、维修、改善、利用的过程。

2.0.14　修缮preservation

对建筑物、构筑物的保护方式，包括日常保养、防护加固、现状修整、重点修复等。

2.0.15　维修refurbishment

对建筑物、构筑物进行的不改变外观特征的加固和保护性复原活动。

2.0.16　改善improvement

对建筑物、构筑物采取的不改变外观特征，调整、完善内部布局及设施的保护方式。

2.0.17　整治rehabilitation

为历史文化名城和历史文化街区风貌完整性的保持、建成环境品质的提升所采取的各项治理活动。

# 3　历史文化名城

## 3.1　一般规定

3.1.1　历史文化名城保护的内容应包括：

1　城址环境及与其相互依存的风景名胜；

2　历史城区的传统格局与历史风貌；

3　历史地段，包括历史文化街区和其他有传统风貌的地区；

4　需要保护的建筑，包括文物保护单位、已登记尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑；

5　历史环境要素；

6　非物质文化遗产以及优秀传统文化。

3.1.2　历史文化名城保护规划必须分析城市的历史、社会、经济背景和现状，体现名城的历史价值、科学价值、艺术价值和文化内涵。

3.1.3　历史文化名城保护规划应坚持整体保护的理念，建立历史文化名城、历史文化街区与文物保护单位三个层次的保护体系。

3.1.4　历史文化名城保护规划应确定名城保护目标和保护原则，确定名城保护内容和保护重点，提出名城保护措施。

3.1.5　历史文化名城保护规划应包括城址环境的保护，传统格局与历史风貌的保持与延续，历史地段的维修、改善与整治，文物保护单位和历史建筑的保护和修缮。

3.1.6　历史文化名城保护规划应划定历史城区、历史地段、文物保护单位、历史建筑和地下文物埋藏区的保护界线，并提出相应的规划控制和建设的要求。

3.1.7　历史文化名城保护规划应合理调整历史城区的用地与功能，调控人口容量，疏解城区交通，改善市政设施等，并提出规划的分期实施及管理的建议。

3.1.8　历史文化名城保护规划应对地下文物埋藏区保护界线范围内的道路交通设施建设、市政管线建设、房屋建设以及农业活动等提出相应的管控措施，不得危及地下文物的安全。

3.1.9　历史城区内除历史地段以外的其它地区，应明确延续历史风貌的要求。

3.1.10　历史文化名城保护规划应提出市（县）域文化遗存的保护内容与要求。

## 3.2　保护界线划定

3.2.1　历史文化名城保护规划应当划定历史文化街区的保护范围界线，保护范围包括核心保护范围和建设控制地带。对未列为历史文化街区的历史地段，可参考历史文化街区划定保护范围界线。

3.2.2　历史文化名城保护规划应当划定文物保护单位以及地下文物埋藏区保护范围和建设控制地带的具体界线，以各级人民政府公布的保护范围、建设控制地带为依据，也可根据实际需要划定环境协调区的界线。

3.2.3　历史文化名城保护规划应当划定历史建筑的保护范围界线，保护范围包括历史建筑本体和必要的建设控制区域。

3.2.4　当历史文化街区的保护范围与文物保护单位的保护范围和建设控制地带出现重叠时，原则上坚持从严保护的要求，遵照控制要求更为严格的规定执行。

## 3.3　格局与风貌

3.3.1　历史文化名城保护规划应对城址环境的自然山水和人文要素提出保护措施，对城址环境提出管控要求。

3.3.2　历史文化名城保护规划应对体现历史城区传统格局特征的城垣轮廓、空间布局、街巷肌理、重要空间节点等提出保护措施，并体现文化内在关联。

3.3.3　历史文化名城保护规划应对体现历史城区历史风貌特征的整体形态、建筑体量、风格、色彩、材质等提出必要的总体控制和引导要求。

3.3.4　历史文化名城保护规划应明确高度控制的具体要求，包括历史城区建筑高度分区、重要视线通廊及视域内建筑高度控制、历史地段保护范围内的建筑高度控制等。

## 3.4　道路交通

3.4.1　历史城区应保持或延续原有的道路格局，保护有特色、有价值的街巷系统。

3.4.2　历史城区的交通组织应以疏导为主，将通过性的交通干路、交通换乘设施、大型机动车停车场安排在历史城区外围。历史城区内不宜建设高架道路、立交桥、货运枢纽。

3.4.3　历史城区应优先发展公共交通、步行和自行车交通；应选择合适的公共交通车型，提高公共交通线网的覆盖；宜结合整体交通组织，设置自行车和行人专用道、步行区，营造人性化的交通环境。

3.4.4　历史城区应控制机动车停车位的供给，完善停车收费和管理制度。采取分散、多样化的停车布局方式，不宜增建大型机动车停车场。

3.4.5　历史城区内道路及交叉口的改造，应充分考虑历史街道的原有空间特征。对富有特色的街巷，应保持原有的空间尺度。

3.4.6　历史城区内道路、桥梁、轨道、公交、停车场、加油站等交通设施的形式应满足历史风貌的管理要求，对现有风貌不协调的交通设施应予整治。

## 3.5　市政工程

3.5.1　历史城区内应积极改善市政基础设施，提高城区生活环境质量。市政设施规划应与风貌保护、用地布局、交通组织等方面进行统筹协调，当市政设施及管线按常规设置与保护要求发生矛盾时，应在满足保护要求的前提下采取适宜的技术措施进行处理，并达到安全要求。

3.5.2　历史城区市政基础设施应统筹规划，市政设施供应和建设应与历史城区整体风貌相协调，并应满足以下要求：

1　历史城区内不应新设置区域性大型市政设施站点和管线，直接为历史城区服务的市政设施站点宜布置在历史城区周边地带。对现状已存在使用的大型市政设施和管线，应进行统筹优化，提出调整措施。历史城区内不应保留污水处理厂、固体废弃物处理厂、区域锅炉房、燃气输气、输油管线和贮气、贮油设施等环境敏感型设施，不宜保留枢纽变电站、大中型垃圾转运站、高压配气调压站、通信枢纽局等设施。

2　对通信、广播、电视等无线电发射接收装置的高度和外观应提出限制性要求。

3北方供热地区应对历史城区供热系统进行改造。有条件的地区，应以集中供热为主，在集中供热市政设施无法到达的地区宜采用燃气、电力等清洁能源供热。

3.5.3　区市政管线布局方案和市政管线建设的安排顺序应结合用地布局、道路条件、现状管网情况以及市政需求预测结果确定，并应满足以下要求：

1　应对现有的市政管线进行翔实的调查和评估，除了因老旧、能力不足等原因不能继续使用外，宜利用现有的设施。

2　应根据居民最基本的生活需求，合理确定历史城区市政管线建设的优先次序。应按照供水、排水、供电、通信、燃气、供热等次序依次布置。

3　应结合城市排水管网、道路和气候特征等，因地制宜确定历史城区的排水体制。在有条件的地区应推广雨水低影响开发设施的建设模式。

4　历史城区内市政管线宜采取地下敷设方式，当条件限制采用架空或沿墙敷设方式时，应采取美化措施，减少对风貌的影响。

5　在历史城区街道狭窄的地段，管线敷设安全间距无法满足相关规范要求时，可采用新技术、新材料、新工艺等特殊方法，采取满足管线安全运营管理要求的适宜性工程措施。

## 3.6　防灾和环境保护

3.6.1　防灾和环境保护设施应满足历史城区保护历史风貌的要求。

3.6.2　历史城区必须健全防灾安全体系，应特别重视火灾及其它灾害产生的次生灾害的防治。

3.6.3　历史城区内不得布置生产、贮存易燃易爆、有毒有害危险物品的工厂和仓库。

3.6.4　历史城区内重点发展与历史文化名城相匹配的相关产业，不得保留或设置二、三类工业，不宜保留或设置一类工业。当历史城区外的污染源对历史城区造成大气、水体、噪声等污染时，应提出治理、调整、搬迁要求。

3.6.5　历史城区防洪堤坝工程设施应与自然环境、历史环境协调，保持滨水特色，应对历史上防洪构筑物、码头等提出保护与利用措施。

- 4　历史文化街区

## 4.1　一般规定

4.1.1　历史文化街区应具备以下条件：

1　应有比较完整的历史风貌；

2　构成历史风貌的历史建筑和历史环境要素是历史存留的原物；

3　历史文化街区核心保护范围面积不应小于1hm²；

4　历史文化街区核心保护范围内的文物保护单位、登记不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑的总用地面积不应小于街区核心保护范围内建筑总用地的60%。

4.1.2　历史文化街区保护规划应确定保护的目标和原则，严格保护该街区历史风貌，维持街区的整体空间尺度，对街区内的历史街巷和外围景观提出具体的保护要求。

4.1.3　历史文化街区保护规划应达到详细规划深度要求。历史文化街区保护规划应对保护范围内的建筑物、构筑物提出分类保护与整治要求。对核心保护范围应提出建筑高度、体量、外观形象及色彩、材料等控制要求，保护历史风貌特征。建设控制地带应与核心保护范围的风貌协调，应提出建筑高度、体量、色彩等控制要求。

4.1.4　历史文化街区增建设施的外观、绿化布局与植物配置应符合历史风貌的保护要求。

4.1.5　历史文化街区保护规划应包括改善居民生活环境、保持街区活力、延续传统文化的内容。

- 4.2　保护界线划定

4.2.1　历史文化街区核心保护范围界线的划定和确切定位应满足以下要求：

1　应保持现状用地边界、产权边界完整；

2　应保持在重要街道、广场、河流等处视线所及范围内的建筑物用地边界或外观界面的完整性；

3　应保持构成历史风貌的自然景观边界完整；

4　应符合本规范4.1.1条的规定。

4.2.2　历史文化街区建设控制地带界线的划定和确切定位应满足以下要求：

1　以在街道、广场、河流等处视线所及范围内的建筑物用地边界或外观界面为边界；

2　应将构成历史风貌的自然景观纳入，并保持自然景观的完整性；

3　应将影响核心保护范围风貌的区域纳入；

4　宜兼顾行政区划管理的边界。

4.2.3　历史文化街区内的文物保护单位、历史建筑的保护界线划定和具体规划控制要求，应符合本规范3.2.2，3.2.3，3.2.4条的规定。

- 4.3　保护与整治

4.3.1　对历史文化街区内需要保护的建筑物、构筑物应根据各自的保护价值按表4.3.1的规定进行分类，并逐项进行调查统计。

表4.3.1　历史文化街区内需要保护的建筑物、构筑物一览表

| 状况 类别 | 序号 | 名称 或地址 | 建造 时代 | 结构 材料 | 建筑 层数 | 使用 功能 | 建筑面积m2 | 用地面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传统风貌建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注中可说明该类别建筑物、构筑物的历史概况和现存状况。

4.3.2　历史文化街区内的历史环境要素应列表逐项进行调查统计。

4.3.3　历史文化街区内所有的建筑物、构筑物应按表4.3.3的规定选定相应的保护和整治方式。

表4.3.3　历史文化街区建筑物、构筑物保护与整治方式

| 分类 | 文物保护单位 | 历史建筑 | 传统风貌建筑 | 一般建筑物、构筑物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与历史风貌无冲突的其他建筑物、构筑物 | 与历史风貌有冲突的其他建筑物、构筑物 |
| 保护与整治方式 | 修缮 | 修缮 维修 改善 | 维修 改善 | 保留 维修 改善 | 整治 拆除重建 拆除不建 |

4.3.4　历史文化街区内构成历史风貌的环境要素的保护方式应为修缮、维修。

4.3.5　历史文化街区内与历史风貌相冲突的环境要素的整治方式应为整治、拆除。

4.3.6　历史文化街区内拆除建筑的再建设，应符合历史风貌的要求。

- 4.4　道路交通

4.4.1　历史文化街区的道路交通规划应符合本规范3.4节的规定。

4.4.2　历史文化街区内道路的宽度、断面、路缘石半径、消防通道的设置等应符合历史风貌的保护要求，道路的整修宜采用传统的路面材料及铺砌方式。

4.4.3　宜在历史文化街区以外更大的空间范围内统筹交通设施的布局，历史文化街区内不应设置高架道路、立交桥、高架轨道、客货运枢纽、大型停车场、大型广场、加油站等交通设施。

4.4.4　历史文化街区宜采用宁静化的交通设计，可结合保护的需要，划定机动车禁行区。

4.4.5　历史文化街区应优化步行和自行车交通环境，提高公共交通出行的可达性。

4.4.6　历史文化街区内的街道宜采用历史上的原有名称。

- 4.5　市政工程

4.5.1　历史文化街区的市政工程规划应符合本规范3.5节的规定，并对限制性内容的限制程度适度强化。

4.5.2　历史文化街区内宜采用小型化、隐蔽型的市政站点设施，有条件的可采用地下方式或与建筑结合方式建设，其建筑体量、色彩、高度等应与周边建筑风格相协调。并应满足以下要求：

1　应结合历史文化街区用地规划和院落建筑平面布局，合理安排开闭站、配电室等供电设施的位置，路灯形式应与历史文化街区风貌相协调。

2　北方采暖地区宜根据实际情况确定采暖方式，应采用清洁能源，结合经济性、道路条件、城市热力网供热范围及天然气、电网条件等因素，合理确定供热方式。

3　消火栓、化粪池、电信交接箱、燃气调压站、换热站、路灯等设施宜结合建筑规划，在不影响管线敷设的情况下合理设置。

4.5.3　历史文化街区应因地制宜确定排水体制。完善排水设施和污水截留设施，粪便污水应经化粪池处理后排放。

4.5.4　工程管线设置的种类和敷设方式应根据需求及道路宽度、管线断面等因素综合确定。

1　市政工程管线敷设应以地下方式为主，各种工程管线不宜在垂直方向上重叠直埋敷设。

2　埋地敷设的给水管道宜采用耐压、耐腐蚀等级高的管材。

3　雨水、污水管道宜采用强度高、接口可靠、便于在狭窄场地施工的管材。

4　次高压及以上压力等级燃气管线不应进入历史文化街区的道路内。

5　热力管线宜采用直埋敷设，在建筑改造方案设计时，应预留出热力管线走廊。

6　电力、通信管线宜采用地下敷设方式，若条件限制可采用架空或沿墙敷设方式。

4.5.5　当街巷狭窄，管线布设受到空间限制时，可采取提高管线强度和承载能力、加强管线保护等适宜性工程措施，合理调整管线净距，并满足工程管线的安全、检修等条件。

4.5.6　在有条件的街巷，鼓励采用综合管沟的方式敷设工程管线。

- 4.6　防灾和环境保护

4.6.1　历史文化街区的防灾和环境保护规划应符合本规范3.6节的规定，并对限制性内容的限制程度适度强化。

4.6.2　历史文化街区和历史地段内应设立社区消防组织，并配备小型、适用的消防设施和装备。在不能满足消防通道要求及给水管径DN＜100mm的街巷内，应设置水池、水缸、沙池、灭火器及消火栓箱等小型、简易消防设施及装备。

4.6.3　在历史文化街区外围宜设置环通的消防通道。

# 5　文物保护单位

5.0.1　文物保护单位应按照《文物保护法》的规定进行保护。

5.0.2　历史文化名城保护规划，应当依据文物保护规划，对文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的登记不可移动文物提出必要的保护措施建议。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

历史文化名城保护规划规范

- GB/T×-20××

# 条文说明

目  次

1　总则	18

2　术语	21

3　历史文化名城	24

3.1　一般规定	24

3.2　保护界线划定	25

3.3　格局与风貌	26

3.4　道路交通	26

3.5　市政工程	27

3.6　防灾和环境保护	28

4　历史文化街区	29

4.1　一般规定	29

4.2　保护界线划定	30

4.3　保护与整治	30

4.4　道路交通	31

4.5　市政工程	32

4.6　防灾和环境保护	32

5　文物保护单位	34

- 1　总则

1.0.1　阐明编制本规范的目的。1982年国务院公布了第一批24座国家历史文化名城，到2005年全国已公布102座历史文化名城，保护工作进入到一个新的阶段。针对当时没有相应的国家标准，全国各地城市规划编制单位编制的历史文化名城保护规划内容深度不一，甚至出现规划原则、实施措施或指导思想有误的情况， 2005年国家质量监督检验检疫总局、建设部联合发布了《历史文化名城保护规划规范》（GB 50357-2005），该规范的编制和出台对我国历史文化名城保护规划编制整体水平的提高发挥了重要的作用。

近年来，我国文化遗产保护事业蓬勃发展，国家历史文化名城已经达到129座，名城保护制度不断深化，各项法律法规不断细化完善，逐步形成了以《文物保护法》、《城乡规划法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》为骨干法规的保护制度框架。同时，针对高速城镇化的背景下城乡建设和保护工作面临的新形势和新挑战，国家提出了文化大繁荣大发展战略，在国家新型城镇化规划、中央城镇化工作会议、中央城市工作会议中都对文化遗产保护和利用提出了新理念和新要求。在此背景下，为更好地适应新时期名城保护实践的需要，及时对2005年发布的规范进行修订。

本规范的修订充分借鉴了国际遗产保护领域的新思路新方法，并结合我国遗产保护最新的相关政策和实践经验，强调名城保护规划的科学性和可操作性。

1.0.2　规定本规范的适用范围。本规范包括了历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位三个层次的保护内容，由于不同层次有不同的规划重点和深度要求，因此，在相应章节中有具体的规定。

根据《城乡规划法》，城市规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。本规范所指的历史文化名城保护规划应达到总体规划的深度要求，历史文化街区保护规划应达到控制性详细规划的深度要求，部分历史文化街区保护规划应根据实际进行适当深化，达到修建性详细规划的深度要求。

文物保护单位是名城的重要组成部分，文物保护单位的本体保护应符合《文物保护法》的相关规定，文物保护单位的周围环境与名城保护的内容密切相关。

1.0.3　确定保护规划应遵循的原则。

保护规划首先应该明确保护原则。文化遗产是历史信息的物质载体，真实性是文化遗产价值的核心，不可再生，其历史、科学、艺术价值均附着于此，城市历史文明精华只有通过真实的遗产才能有效传承。文化遗产都有其相应的历史环境，一旦遭到破坏，就会影响对遗产及其历史信息的正确理解。2005年国际古迹遗址理事会第15届大会通过的《西安宣言》将历史环境对于文化遗产的重要性提升到一个新的高度，并进一步拓宽了遗产环境的内涵和外延：历史环境既包括实体和视觉方面，还包括与自然环境之间的相互作用，以及社会和精神活动、习俗、传统认知和创造，并形成了环境空间中的其他无形文化遗产。2008年国务院颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》明确要求“历史文化名城、名镇、名村应当整体保护”，正体现了完整性的原则。本规范通过保护历史真实性的载体和历史环境的原则，具体落实《条例》的要求。

文化遗产是社会发展中的核心要素之一，是推动社会进步不可再生的宝贵资源和财富，对于促进民族团结、社会和谐、文化认同和文化自信具有不可替代的作用。当前，我国部分历史文化名城存在大量拆真遗产、建假古董的现象，短期内统一建设仿古建筑，迅速复建一座宏伟壮观却毫无历史信息和文化内涵的“古城”，以假乱真、混淆视听，对公众产生了严重的误导，对历史文化名城和文化遗产造成不可挽回的损失；还有的名城对于文化遗产的保护仅注重保护其遗产本体，而恣意改变了周围的历史环境，对遗产历史文化价值造成了严重破坏。因此，保护历史真实性的载体和历史环境的原则，应贯穿于保护规划全过程，应在有效保护历史文化名城的前提下，赋予名城合适的城市功能，切忌急功近利和过分追求经济效益，以免对历史文化名城的永续传承和可持续发展造成无法挽回的破坏和损失。

1.0.4　规定历史文化名城保护规划的主要目标和方法。

按照《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》（试行），编制保护规划，应当对自然与人文资源的价值、特色、现状、保护情况等进行调研与评估，以大量可靠资料为依据，分析研究名城的历史文化价值和特色。只有在对名城的历史文化价值和现状问题深入认识的基础上，才能制定科学合理的保护总体目标、原则以及行之有效的保护措施。

1.0.5　提出正确处理历史文化名城保护与发展关系的基本思路。

历史文化名城是一种特殊类型的城市，是地域社会、经济、文化、自然、习俗等因素长期综合作用的产物，发挥着城市的基本功能，同时承载着突出的历史文化价值。因此，历史文化名城的保护与发展不是对立的关系，应尊重和顺应城市发展规律，不能采用博物馆冻结式的保护方式，而是应该在保护历史文化内涵、延续名城格局风貌的基础上，不断改善和提升人居环境品质，满足人民现代生活的基本需求，着力提高历史文化名城发展的可持续性和宜居性。

1.0.6提出保护规划的核心任务，即实现文化遗产科学保护与永续利用。

遗产保护和利用之间是相互依赖、相互促进的整体关系。保护规划应在充分研究和认识遗产价值的基础上，针对性地提出保护与利用措施，制定科学的利用方式和合理的强度，以可持续利用方式实现遗产的永续传承。

1.0.7　规定历史文化名城保护规划与城市总体规划的关系。历史文化名城保护规划是城市总体规划的专项规划，其规划的空间范围应当与城市总体规划一致。由于名城的历史文化价值通常主要由中心城区内的一个或几个特定的历史城区承载，因此保护规划虽然会考虑市域层面的历史文化遗存的保护，但仍应将历史城区作为重点对象。

依照《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》规定：“历史文化名城、名镇、街区保护规划的规划期限应当与城市、镇总体规划的规划期限相一致”；历史文化名城保护规划中的“保护原则和保护内容，保护措施、开发强度和建设控制要求，传统格局和历史风貌保护要求，核心保护范围和建设控制地带，需要纳入的其他内容”应当纳入城市总体规划；此外，历史文化名城保护规划应从城市整体层面制定保护战略和措施，并对城市发展方向、用地布局、道路与工程管网选线及其他大型工程设施等内容提出规划要求和建议，为名城的保护创造更为有利的外部条件。

1.0.8　人类对文化遗产价值的认识是一个动态过程。随着时间推移，认识的视角不断拓宽，理解的深度也会不断深化。在保护规划的研究过程中，我们可能对现有遗存的遗产价值会有新的认识，也可能会发现之前未列入保护名录、却有价值的新的遗存，因此，保护规划应当根据实际情况，将这些新发现的遗存列入保护名录，不断丰富和完善名城的历史文化内涵和保护体系，制定相应的保护措施。

1.0.9　对非历史文化名城的历史城区等保护对象提出的要求。我国目前有129座国家历史文化名城，各省也设立了省级历史文化名城。但是，部分没有历史文化名城称号的城市中可能仍然保存着历史城区、历史地段、文物古迹等遗存，这些遗存的保护规划应当参照本规范执行，采取必要的保护措施，传承好本地的历史文化。

1.0.10　历史文化名城保护和发展关系到广大群众的切身利益，因此依照《城乡规划法》，公众参与历史文化名城保护规划是对编制工作的基本要求。具体依照《城乡规划法》第二十六条执行。

1.0.11　历史文化名城保护规划，除遵守《城乡规划法》、《文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》、《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》及本规范外，还需同时执行其他相关的标准、规范和规定，包括《城市道路交通规划规范》、《城市工程管线综合规划规范》、《消防规划规范》等。

如遇上述规范与本规范出现矛盾时，譬如在历史文化街区的消防、排水等方面出现冲突，应在本规范保护要求的前提下，针对实际情况开展专项研究，鼓励出台地方性标准规范，因地制宜，探索适应性技术和综合性措施。

- 2　术语

2.0.1　根据《中华人民共和国文物保护法》（2015修正）规定的历史文化名城的定义，以及有关法规文件，被列入历史文化名城的城市应符合以下三条标准：1、城市的历史悠久，仍保存有较为丰富、完好的文物古迹，具有重大的历史、科学、艺术价值。2、城市的现状格局和风貌仍保留着历史特色，并具有一定数量的代表城市传统风貌的街区。3、文物古迹主要分布在城市市区和郊区，保护和合理使用这些历史文化遗产对该城市的性质、布局、建设方针有重要影响。

在国务院公布的国家历史文化名城之外，部分省份公布了省级历史文化名城，这些省级历史文化名城也是我国历史文化名城体系的重要组成部分。

2.0.2　历史城区是国际古迹遗址理事会1987年《保护历史城镇与城区宪章》（又称华盛顿宪章）中采用的名词概念。我国也采用这个概念。尽管口语中也有古城区、旧城区、老城区等多种说法，但本规范的历史城区特指历史范围清楚、格局和风貌保存较为完整的需要保护控制的地区。

2.0.3历史地段是国际上通用的概念。可以是文物古迹比较集中连片的地段，也可以是能较完整体现出历史风貌或地方特色的区域。历史地段内可以有文物保护单位，也可以没有文物保护单位；既包括城镇中的街区，也可指代其他建筑群、古镇、古村等；可以是指法定的“历史文化街区”，也可以指非法定、但在实践中常用到的“历史文化风貌区”。

2.0.4　1986年12月8日国务院批转建设部、文化部《关于请公布第二批国家历史文化名城名单的报告》中提出，对于一些文物古迹比较集中，或能较完整地体现出某一历史时期的传统风貌和民族地方特色的街区、建筑群、小镇、村寨等，可根据它们的历史、科学、艺术价值，公布为“历史文化保护区”。2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》采用了“历史文化街区”这个法定名词，“历史文化街区”、“ 历史文化名镇”、“ 历史文化名村”从“历史文化保护区”分离出来成为独立的法定概念。2008年《历史文化名城名镇名村保护条例》明确历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌，并具有一定规模的区域。

为了更好地保护我国优秀历史文化遗存，完善历史文化遗产保护体系，进一步做好历史文化街区保护工作，按照《住房城乡建设部 国家文物局关于开展中国历史文化街区认定工作的通知》（建规[2014]28号），在各地推荐的基础上，经专家评审和主管部门审核，住房城乡建设部、国家文物局于2015年4月公布了北京市皇城历史文化街区等30个街区为第一批中国历史文化街区，丰富了法定保护体系。其中有多处入选的中国历史文化街区，达到历史文化街区的标准，但并不位于国家历史文化名城。

2.0.5　文物古迹是对人类在历史上创造的具有文化价值的不可移动的实物遗存的通称。在保护规划编制过程中，可以根据实际情况进行分类，采取不同的保护措施。

2.0.6　文物保护单位的定义依据《中华人民共和国文物保护法》。

2.0.7　地下文物埋藏区是历史文化名城保护的重要内容之一。我国著名的郑州商城、洛阳隋唐古城、扬州城遗址等，就位于现在城市建成区之下。地下文物埋藏区根据其研究成果可以分为已经确切定位的地下文物埋藏区，经过探测基本明确范围的地下文物埋藏区和尚未完全确定范围的地下文物埋藏区。

此外，水下文物是指那些遗存于水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，也是历史文化名城构成内容和保护对象，因此在一些特殊的（历史海港、河港）历史文化名城中应当特别注意水下文物保护区的划定。

2.0.8　本条是对历史文化名城保护规划保护内容及与总体规划关系的规定。名城保护规划是城市总体规划的专项规划，其价值判断、技术路线、重要依据和研究结论是城市总体规划中相关部分的专业技术支撑。

2.0.9　风貌一词在保护规划中经常使用，历史文化名城的风貌通常是指城市的传统风貌，即城镇景观和自然、人文环境的整体面貌，不仅表达着历史要素的视觉价值和特征，还蕴含着地域文化和意境的表达。

2.0.10　本条款“历史建筑”的定义与《历史文化名城名镇名村保护条例》保持一致。

2.0.11　本条款“传统风貌建筑”的定义与《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》（试行）（2012）保持一致。

2.0.12　历史环境要素通常是指除建筑物和构筑物以外的全部能够反映历史环境、传统风貌的物质要素。条文中列举的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等历史环境要素是指一般常见的对象，我国各地自然条件、风土人情各具特色，不同地方的历史环境要素类型丰富、具有很强的地域性，在保护规划编制中应加强调研梳理与保护。

2.0.13　保护一词涵盖所有的保护方式和保护过程，是最为宽泛的概念。

2.0.14　修缮是建筑物、构筑物保护的方式之一，主要针对具有一定价值的建筑物、构筑物。在修缮中应遵循真实性原则，谨慎采用重点修复的方式。

《中国文物古迹保护准则（2015）》第27条规定，修缮包括现状整修和重点修复。现状整修主要是规整歪闪、坍塌、错乱和修补残损部分，清除经评估为不当的添加物等。修整中被清除和补配部分应有详细的档案记录，补配部分应当可识别。重点修复包括恢复文物古迹结构的稳定状态，修补损坏部分，添补主要的缺失部分等。

2.0.15　维修是建筑物、构筑物保护的方式之一。不改变外观特征的前提下，加固结构、完善设施，适应现代生活。

2.0.16　改善是建筑物、构筑物保护的方式之一。对结构、空间布局、内部设施、使用功能均可做一些变动，以提高居民的生活质量。

2.0.17　整治是一种综合的措施，包括立面改造、建筑降层、拆除等方法，目的在于使整治对象与地区整体风貌特征相协调、传承地区文脉、延续空间特色。

- 3 历史文化名城

- 3.1  一般规定

3.1.1　历史文化名城保护的内容可以分为两大类型，即物质性要素和非物质性要素。其中，物质性要素主要包括：历史城区的传统格局、历史风貌、城址环境、与名城历史发展和文化传统形成有联系的风景名胜；反映名城空间特征和传统风貌的历史文化街区和其他历史地段；具有保护价值的各类建筑单体遗存（包括各级文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等）；反映地域建成环境特征的历史环境要素（历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等历史环境要素）；非物质性要素包括已经列入的各级非物质文化遗产名录，以及未列入非物质文化遗产名录的各类优秀传统文化，如地方民俗、民间工艺、节庆活动、传统风俗等。

3.1.2　编制历史文化名城保护规划需要对城市的历史沿革、城址变迁、形态演变以及社会经济发展状况进行分析研究，在此基础上认识名城的历史文化特征，科学地分析历史城镇的保存状况，深入挖掘和评估名城的历史文化价值，包括历史价值、科学价值、艺术价值和文化内涵。从而确定符合名城历史文化价值特色和实际保存状况的保护重点和保护方法。

3.1.3　我国历史文化名城要素丰富、类型复杂多样，彼此联系紧密，经过多年的理论与实践探索，我国历史文化名城的保护方法体系逐渐形成了历史文化名城整体、历史文化街区、文物保护单位三个层次。名城保护规划应在三个层次上分别制定切实可行的保护措施。

3.1.4　我国历史文化名城数量多，分布广，城市规模、遗存保存状况也各不相同。为了更好地保护名城的格局风貌特色和文化遗产，需要在历史文化名城整体保护理念的基础上，视各名城的实际情况确定各自合适的保护目标、保护原则、保护内容、保护重点及具体的保护措施。

3.1.5　针对历史文化名城应保护的物质性内容，保护规划应重点研究制定三个方面的保护内容，第一，名城传统格局和历史风貌的保护与延续；第二，名城内历史地段的保护与整治；第三，文物保护单位、历史建筑以及传统风貌建筑等的保护与修缮。

3.1.6　历史文化名城保护规划的重点内容之一是依据相关法律法规、历史文化遗存分布状况等划定各类遗产的保护范围界线，包括历史城区、各类历史地段（包括历史文化街区、其他保存一定历史风貌的地段）、文物保护单位、历史建筑、地下文物埋藏区等，并提出相应的规划控制和建设要求。

3.1.7　历史文化名城保护规划应该从城市整体的角度提出有利于名城保护的规划措施建议，包括调整历史城区不合理用地和功能，优化调控历史城区的人口容量和结构，改善提升基础设施和公共服务设施条件等。同时，应针对保护的目标与措施，制定切实可行的管理措施，并结合城市近远期规划目标和年度计划，提出保护规划的实施时序，以利于指导下一层次和阶段的规划编制和项目实施。

3.1.8　地下文物埋藏区的划定与保护是名城保护规划的一项重要内容，名城保护规划应根据相关要求和实际情况划定地下文物埋藏区，提出相应的管控措施。对于地下文物埋藏区，重点要对各类会造成地下文物破坏的潜在人为破坏因素进行控制，如道路交通设施建设、市政管线建设、房屋建设以及农业活动等。

3.1.9　历史文化名城是特殊的城市类型，有机更新是其可持续发展重要模式，必要的新建行为是不可避免的。但是，新的建设不能破坏历史城区的整体风貌特色，应当在吸取传统文化要素特征的基础上积极创造，延续名城的文化内涵和风貌特色。

3.1.10　作为城市总体规划的专项规划，历史文化名城保护规划需要对市（县）域的保护对象进行梳理并提出总体的保护要求。需要注意的是，市（县）域的保护是分层次的，其中有些遗产跟历史文化名城具有紧密、内在关联，是名城整体价值的重要体现，对于这些遗产应当更加重视，要提出比其他市域遗产更加明确和针对性的保护要求。

- 3.2 保护界线划定

3.2.1　保护规划必须划定历史文化街区的保护区划，应以图面和文字的形式明确历史文化街区核心保护范围、建设控制地带的具体界线。界线的划定首先应当根据遗产保存和分布的情况，同时应当考虑保护管理的可操作性。在历史文化名城保护规划的编制中，对未列为历史文化街区的其他历史地段，可参考历史文化街区划定保护范围界线的方法，来划定利于保护管理的保护界线。

3.2.2　文物保护单位的保护范围和建设控制地带应按照《文物保护法》的相关规定执行。名城保护规划应以各级人民政府公布的文物保护单位及地下文物埋藏区的保护范围、建设控制地带为依据，划定文物保护单位以及地下文物埋藏区保护范围和建设控制地带的具体界线，在名城保护规划中对文物保护单位及地下文物埋藏区的保护区划进行落实。若存在尚未公布保护范围、建设控制地带的文保单位，则应会同文物行政主管部门进行划定。

3.2.3　历史建筑保护范围界线的划定参照文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定，保护范围包括历史建筑本体和必要的建设控制区域。建设控制地带不宜以本体范围简单外扩，应当结合周边地形地貌、道路条件、比邻建筑和院落边界线的条件，综合协调划定。

3.2.4　保护规划中可能会出现各类保护区划的重叠情况，一般坚持保护从严的原则，遵照控制要求更为严格的规定执行。当不同的区划规定出现冲突的时候，应当根据不同区划设置的目的进行个案讨论，具体分析。

- 3.3 格局与风貌

3.3.1　历史文化名城的城址环境和周边自然山水格局、人文要素是名城形成、发展演变所依赖的基础条件，是传统城市营建的重要依据，是体现名城价值与特色的重要载体，保护真实完整的城址环境是名城整体保护的重要目标与内容。名城保护规划不仅应对古城城址环境的自然山水格局和人文环境要素提出保护措施，并应对可能破坏名城城址环境的人工干预活动提出具体管控要求，确保相关变化处在可控的范围之内，不损害城址环境的特征。

3.3.2　我国古代城市的营建顺应自然而能够与自然环境、地形地貌、山水形胜有机结合，尊崇礼制而形成富有层次的空间序列，这些因素促成了极具特色的城市传统格局特征。古城形态轮廓、功能空间布局、街巷肌理以及重要空间节点是城市格局特色的重要载体，是保护和延续传统格局风貌的关键要素，保护规划应有针对性地提出切实有效的保护措施。

3.3.3　历史风貌是历史文化名城特色的重要表现，当前大部分历史文化名城的整体历史风貌受到不同程度的破坏，规划应针对历史城区的历史风貌特征，对历史城区的整体形态、建筑体量、风格、色彩、材质等方面提出总体层面的控制和引导措施，确保历史城区的更新建设与历史风貌有机协调。

3.3.4　历史城区内的建筑高度控制是名城保护规划的重要控制手段之一，是保护名城传统格局、历史风貌、景观特色的重要措施。对历史城区的建筑高度进行分区控制是为了保持历史城区的整体尺度，对视线通廊内建筑的高度进行控制的目的是保护名城整体上的视觉关联性，对历史地段保护范围内的建筑高度进行控制的目的是对保护对象周边的景观环境进行保护。

- 3.4  道路交通

3.4.1　历史城区所形成的道路格局是其历史风貌和历史文化遗产的重要组成部分。道路格局与城市格局密切相关，维护历史道路格局是历史文化名城保护的关键措施之一。

“窄路密网”是我国古代城市交通系统的普遍特征。历史城区内的街巷系统往往拥有高密度、窄路幅的特点，不仅适于步行、自行车等慢行交通，而且适于对城市传统风貌和文化氛围的体验。因此应重视保护有特色、有价值的街巷系统。

3.4.2　历史城区强调保护为先，应避免将穿越性交通引入历史城区，加剧历史城区交通拥挤程度，给遗产本体及其历史环境保护带来不必要的负面影响，使历史风貌的完整性遭受破坏。历史城区的交通组织应从城市整体层面进行综合考虑，以疏解为主。通过外围道路的系统组织来有效地保护历史城区，对起迄点均在历史城区以外的穿越性交通要尽可能从历史城区调整出去。历史城区内不宜新建大规模交通设施，如体量较大的道路桥梁、客货运枢纽、社会停车场、机动车加油站等，以免吸引与历史城区无关的外部交通。

3.4.3　历史城区优先发展公共交通、步行和自行车交通，持续优化出行方式结构。根据道路和街巷特点，灵活发展中巴、小巴等公交车型，构建公共交通系统良好的可达性，提高对历史城区内部居民出行的服务水平；研究设置自行车和行人专用道，在历史中心地区划定步行区，不断完善人性化的交通环境。

3.4.4　历史城区道路狭窄，路网容量有限，应不断完善交通需求管理措施，实行高于其他地区的停车费率，有效地控制小汽车出行总量和比例。

历史城区内不应新建大规模的停车场，宜采用分散、小规模、多样化的停车供给方式。结合城市更新，利用地下空间停车，做好交通影响评价；在不影响传统风貌以及条件许可时可合理组织路边停车，但应避免对慢行交通、公共交通造成干扰。

3.4.5　历史城区内的街巷是空间肌理、格局风貌和历史建筑存在的基础。如果这些历史性街巷因种种原因被拓宽，街巷尺度和两侧建筑界面发生改变，会根本上损害名城的价值。因此，需要对历史城区进行充分的历史调查和景观分析，将内涵丰富、特色明显、保存完整和对名城风貌特征起着重要作用的传统街巷，给予严格保护。有条件的地区可以公布永不拓宽的街巷名录。

为了适应新的需要，必须对历史城区内部分道路及交叉口进行改造时，应充分考虑历史街道的原有空间特征，依据确定的道路红线、建筑退让等，做好道路详细设计。

3.4.6　历史城区内的交通设施应首先满足历史风貌保护与管控的要求，使其与历史城区整体传统风貌相协调。

- 3.5 市政工程

3.5.1　完善市政设施是保持历史城区永续利用的必要前提，提高区内生活环境质量及市政基础设施的现代化水平，有利于历史文化名城的保护。随着社会的进步，在历史城区内生活、工作、消费的人们对市政公用服务的要求也逐步提高，若市政公用服务水平落后，将导致其吸引力下降或丧失活力。

历史城区由于历史形成的原因，使得市政工程设施的配套和建设异常复杂。历史城区的市政管线及设施应根据实际需要和现实条件尽可能在满足保护要求的前提下采取适宜的工程技术措施进行处理，并达到行业管理要求和安全要求，如通过增加材料强度或更换新型材料、采取安全的隔离和防护措施等方法，满足安全、检修的要求。市政管线应结合历史环境整治采取地下敷设方式，逐步改善、分期实施。

3.5.2　大型市政基础设施占地多、体量大、进出管线复杂，对历史城区用地、风貌影响很大，有的还有安全隐患和次生污染，应统筹规划，优化设施布局，尽可能将其安排到历史城区之外。原则上历史城区内不应新设置区域性大型市政设施站点和管线，对现状已存在使用的大型市政设施和管线，应进行统筹优化，合理调整。位于历史城区内的设施建设应与历史城区整体风貌协调一致。

3.5.3　在一些纳入保护的旧街巷内敷设各类市政管线，常会遇到地下空间不足、管线净距不能满足标准的问题，应当通过调查和评估之后，综合考虑用地布局、道路条件、现状管网情况的基础上统筹安排，管线建设要优先保障居民最基本的生活需求，在满足供水管线和排水管线的基础上尽可能多的引入其他管线。

鼓励传统工程方式和智慧的继承与运用，如在有条件的地区应结合海绵城市的发展理念，沿用传统雨水低影响开发设施的建设模式。

在满足管线安全运营管理要求的前提下，鼓励采用新技术、新材料、新工艺等特殊方法，以解决历史城区街道狭窄的管线布置的限制。

- 3.6 防灾和环境保护

3.6.1　基于历史风貌的要求，大型避难场所和主要救灾生命线工程宜设置在历史城区的外围。防灾工程设施应考虑与历史环境协调的问题。

3.6.2　实行预防为主、预防与应急相结合的防灾方针，健全防火、防灾安全体系。历史城区的消防组织，可采用消防站与社区消防组织相结合的二级结构方式，社区消防组织主要负责小型火灾及初期火灾的灭火任务。新建或改建的防火、防灾设施在符合相关技术规定的同时应充分考虑历史城区内景观保护方面的要求。有条件时，可借鉴和采用一些传统的防火设施和措施。

3.6.3　由于历史城区内建筑密集，传统的建筑多为砖木结构，故必须严格禁止易燃、易爆和其它危险品的生产及存放设施设在历史城区内部和边缘。

3.6.4　从保护历史风貌和环境安全的角度出发，一般类型的工业设置在历史城区是不合适的，对其中有污染的工业更应调整搬迁。对于无污染的工业一般不宜保留，但为旅游及居民生活服务的一些小型无污染的作坊式生产单位可以保留，对于这些具有保护与传承价值的传统工业生产单元应当谨慎处理，在详细评估的基础上，在有可能的情况下通过现代技术减少污染予以保留。

环境污染特别是有害气体、化学物质、粉尘等污染源，会对文物古迹造成侵蚀和损害，应根据环保政策、方法，制定消除各类污染源的分期实施规划，提出相应的监测、治理以及迁出的措施。

3.6.5　沿江沿河的名城往往保留有传统的防洪堤坝和码头等设施，在进行改造和加固时需要考虑与原有自然环境和历史环境协调，并尽可能地保护和利用历史上的防洪设施和码头等构筑物，维护名城的滨水环境特色。

- 4 历史文化街区

- 4.1  一般规定

4.1.1　历史文化街区是名城价值的重要载体，是城市整体历史风貌特色的集中体现，保护历史文化街区的目的是为了在整体上保持和延续名城特色与风貌。因此，历史文化街区应有比较完整成片的历史风貌，面积不宜过小。我国城市的历史城区规模千差万别，经过对大多数名城保护实践的比较研究得出，以历史文化街区的核心保护范围的面积不小于1公顷为基本标准。历史文化街区应真实地保存着历史信息的物质遗存，历史文化街区内的历史建筑和历史环境要素必须是真实的历史实物。反对为了视觉效果采取拆真建假的行为，因此有必要对各级文物保护单位、历史建筑等历史遗存的比例提出一定要求。历史文化街区核心保护范围内的文物古迹（包括文物保护单位、登记不可移动文物、历史建筑）和传统风貌建筑应达到一定的规模（60%以上），以保证历史文化街区的整体历史风貌。

4.1.2　历史风貌、肌理、尺度和景观的完整保护与延续是历史文化街区保护规划的主要目标，规划应针对不同的街区特征确定相应的保护目标和原则，对反映街区价值特色的整体风貌、街巷肌理、空间尺度、景观环境、历史要素等对象制定相应的保护要求和措施予以重点保护。

4.1.3　历史文化街区作为历史城区的重要地段，其保护规划应达到详细规划的深度要求。历史文化街区的保护范围包括核心保护范围和建设控制地带，两者在保护控制目标上有所不同，前者主要保护成片、完整的历史风貌，后者则主要是与历史风貌相协调，并使街区的历史风貌与其他地段的风貌形成缓冲和过渡。因此，核心保护范围内应对建筑高度、体量、外观、色彩、材质等提出保护与控制要求，确保历史风貌的有效保护与延续。建设控制地带内应对新建建筑的建筑高度、体量、色彩等提出控制要求，使其与核心保护范围的历史风貌相协调。

4.1.4　历史文化街区内因改善生活条件而需要增建的设施，例如广告招牌、指示牌、路灯、公用电话、消火栓、果皮箱、太阳能热水器、空调外挂机、充电桩等等，其外观设计应在尺度、形式、色彩、材质、风格等方面与历史文化街区的风貌相协调，宜采取隐蔽化设计。街区内的绿化布局、植物配置等应符合地方传统，慎用非本地的植物，更要避免简单照搬西方风景园林的做法。

4.1.5　历史文化街区是活态遗产，是城市中具有历史文化特色的功能片区，也是城市居民生活的有机组成部分。因此，改善人居环境、保持和提升街区活力、延续传统文化是历史文化街区保护规划的重要目标。由于过去一个时期，城市建设重点通常集中在城市新区，导致大部分名城的历史文化街区在基础设施和公共服务的建设和维护方面投入不足，街区内部居民的生活质量往往不高，因此历史文化街区保护规划的一项重要工作就是完善基础设施和公共服务设施，整治环境，改善质量，维持适当规模的居住人口和传统社区结构，保持和提升街区活力，使历史文化街区的保护和发展能够具有可持续性和宜居性。

- 4.2  保护界线划定

4.2.1　历史文化街区的保护范围界限是街区保护与管理的重要依据，街区的保护界线分为核心保护范围和建设控制地带，核心保护范围的划定既要保证街区遗产的真实性和完整性，把真实的集中成片的传统建筑区域、重要的历史环境纳入其中，同时也应充分考虑管理需求，尽可能与现状用地边界、产权边界、街道、广场、河流等边界吻合。

4.2.2　为保证历史文化街区风貌的完整保护以及与现代建设之间的缓冲，街区核心保护范围外还应划出一定范围的建设控制地带，建设控制地带界线的划定在充分考虑与核心保护范围内风貌协调的基础上，也应考虑管理控制的要求。如果涉及不同行政管理单元，还需兼顾与行政区划管理边界的协调。

4.2.3　当出现历史文化街区与文物保护单位的建设控制地带范围相互重合的情况时，请参照第三章条文3.2.4条的有关说明。

- 4.3  保护与整治

4.3.1、4.3.2　对历史文化街区内需要保护的建筑物、构筑物、历史环境要素进行调查统计和分类是保护规划的基础性工作。规划需对历史文化街区内所有具有保护价值的要素进行详细的调查和整理，以此作为街区历史文化价值特色评估以及建筑分类保护与整治的重要依据。表4.3.1是关于需要保护的建筑物、构筑物调查统计的基础性内容汇总，规划编制时可在此基础上根据各街区的不同特征进行细化和补充完善。

4.3.3　历史文化街区保护规划应根据街区内的建筑物、构筑物的保护级别、价值以及保存状况进行分类，进而按照表4.3.3的规定，选择相应的保护与整治方式。

街区内需要保护的建筑物、构筑物的保护与整治：对于文物保护单位，应严格按照文物保护单位保护的相关法律法规和技术规定等实施有效保护和修缮；对于已公布的历史建筑，应按照相关法律法规进行有效的修缮、维护；对于其他传统风貌价值，应进行有效的维护和改善。

街区内的一般建筑物、构筑物的整治应分为两类：对于与历史风貌无冲突的其他建筑物、构筑物，可予以保留；对于与历史风貌有冲突的其他建筑物、构筑物，则应予以整治改造，甚至拆除，直至与街区历史风貌相协调。

4.3.4　历史环境要素是街区历史风貌的有机组成部分，街区保护规划中应采取有力措施对构成历史风貌的环境要素予以最大程度的保护，具体方式包括在充分研究原有历史史料、测绘、照片等资料的基础上，使用原材料、原工艺进行有效的修缮和维护，最大程度的保护和展示街区真实丰富的历史信息。

4.3.5　对于与街区历史格局和风貌相冲突的环境要素，应予以整治改造，具体方式包括降低高度、改造外观、削弱体量等方法，使其符合历史风貌保护的要求。对于严重影响街区整体风貌的环境要素和设施，应予以拆除。

4.3.6　新的建设必须与传统风貌相协调，但是采用传统建筑样式只是协调的一种手段，是达到统一的协调，实际上在一些特定环境中采用合适的现代建筑表达能够实现对比的协调，但需充分研究与论证。

- 4.4  道路交通

4.4.1　历史文化街区是历史文化名城的精华所在，是最重要的物质载体之一，是历史文化名城保护的核心与重点。应严格遵循本规范3.4节的规定要求，参见3.4节各条文说明。

4.4.2　历史文化街区内部的道路设计，应当充分考虑场地特点和历史特征。道路的宽度、断面、纵坡、转弯半径、道路边缘与建筑物的间距、消防车通道的设置等，均应满足历史风貌的保护要求。

历史街巷的路面材料和铺装铺砌方式对街道景观特征有着很大的影响，建议在充分研究的基础上，尽量采用地方传统的街道路面材料及铺砌方式。保留至今的传统式样路面应加强维护；路面已遭破坏的，应尽量采用传统路面材料、传统样式和传统工艺加以修复。

4.4.3　基于历史文化街区保护的经验教训，高架道路、立交桥、高架轨道、客货运枢纽、大型停车场和广场等交通设施对历史文化街区历史风貌及格局的负面影响十分严重，大尺度的现代交通设施会根本上导致历史文化街区的消亡。由于历史城区和其内部的历史文化街区范围一般较小，在历史城区以外更大空间范围内统筹考虑大型交通设施的布局，不仅有利于历史文化街区的保护，而且也有利于交通设施的长远发展。

4.4.4　历史文化街区是传统建筑集中成片的区域，内部和外围的街道普遍较为狭窄，出于对传统风貌和格局的保护，机动车交通尤其是穿越交通要严格限制。采用宁静化的交通设计，控制机动车行驶速度，提高历史文化街区交通出行环境的安全性。

历史文化街区的道路交通规划应积极探索多种方式以解决居民出行和车辆停放等问题，机动车交通、车辆停放、交通换乘点等可在历史文化街区以外解决和疏散，不进入历史文化街区内部。结合保护需要，研究设置机动车禁行区域的可行性。

4.4.5　历史文化街区的道路交通组织，应围绕历史文化氛围的营造，通过系统设计达到宜居宜游的水平。街区内鼓励步行及自行车交通，提高公共交通出行的可达性，限制小汽车的使用，不断优化历史文化街区的出行方式结构。

4.4.6　历史文化街区内街巷的名称往往包含有街巷形成时期的历史文化、时代特征和地区功能，承载着历史文化街区许多重要的历史信息，应一并加以保护。

- 4.5 市政工程

4.5.1　历史文化街区对市政工程设施、市政管线的历史风貌要求较历史城区更加严格，限制程度更高。并请参见条文3.5.1的说明。

4.5.2　参见条文3.5.2的说明。大型市政基础设施对历史文化街区的历史风貌影响严重，而历史文化街区一般用地范围不大，大型市政设施完全可以设置在其外围并将其纳入服务范围。至于开闭所、配电所、电信模块局、邮政所、燃气中低压调压站、小型垃圾转运站、公厕等该区域必不可少的小型市政设施，体量不大，对其外观进行处理后可以做到与区域的历史风貌相协调。位于室外的电力电信设施应加以隐蔽，外观、色彩要与历史风貌相协调。

4.5.3　历史文化街区的排水体制应当根据条件灵活规划，有条件的地方鼓励采用雨污分流排水体制。在路面狭小的街巷，可采用分流制与合流制并存的排水体制，在接入市政干线前实施雨污分流。在具备自流排除雨水条件的路段，宜采用地面径流排水或边沟排水的方式排除雨水，做到雨污分流。

4.5.4　历史文化街区内的市政工程管线不宜在垂直方向上重叠直埋敷设，当受条件限制只能采用重叠敷设方式或现状管线为重叠敷设时，应设置明显的安全标识，避免挖掘破坏。

次高压及以上压力等级燃气管线不应进入历史文化街区的道路内。当受条件限制必须通过历史文化街区时，必须采取安全防护措施。

4.5.5、4.5.6　采用共同沟、选用壁厚较大的管材或高强度材料制造的管材、加设套管等工程措施经常用于处理管线布设空间狭小、安全距离不足问题，这已经在国内多个历史文化名城有较为成熟的技术，可以根据本地的情况，在历史城区及历史文化街区的狭窄街巷内予以采用。综合管沟既可以单独敷设，也可以结合地下空间开发、区域风貌保护等条件联合建设。进入综合管沟的管线种类和管线布置应满足管线安装、检修维护、正常运营的要求，并保证管道安全。

- 4.6 防灾和环境保护

4.6.1　对历史文化街区的防灾和环境保护要求应不低于对历史城区之要求，力度应有所加强。请参见3.6节各条文说明。

4.6.2　由于历史的原因，历史文化街区和历史街区内的历史建筑多为木结构，且建筑密度高、街巷等通道窄。因而必须采取切实有效的办法，将火灾隐患及时排除。消防站的装备要满足其消防责任区特殊环境的消防作业要求，充分考虑到部分区域常规消防车辆无法通行及缺乏消防水源等问题，适当配备一些小型、适用的灭火装备。历史文化街区和历史街区应设立社区消防组织，并配备适用消防设施及设备，可以在扑灭一般火灾及控制初期火灾方面发挥关键作用。

4.6.3　历史文化街区往往建筑密集，消防条件较差，其外围设置环形消防通道是一种补充。当历史文化街区不能满足《建筑设计防火规范》对消防通道的要求时，应通过在其外围设置环形消防通道的方式解决其消防问题。

- 5  文物保护单位

5.0.1　文物保护单位是本规范所规定的保护对象之一。文物保护单位的保护方法应遵照《文物保护法》的规定。随着文物保护工作的逐步深入，文物保护单位的保护规划的编制也逐步规范，需要通过名城保护规划落实文物保护单位的保护范围及建设控制地带的历史任务已经基本完成。在此基础上，需要在历史城区、历史文化街区、市（县）域不同层面，考虑文物保护单位和其它保护对象的协同保护问题。

5.0.2　对文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的登记不可移动文物的保护是保护历史文化名城的内容之一，对已经编制文物保护专项规划的文物保护单位及未定级登记不可移动文物，应当将其提出的一些必要的保护要求纳入历史文化名城的保护规划之中。